附件一、

广东省中医院贵州医院

眼科手术器械手柄等器械调研清单

| 序号 | 采购品目名称 | 用途及配置 | 其他要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 撕囊镊 | 用途：用于夹持眼组织、眼内异物，如白内障手术中的撕囊环节。 配置要求：镊尖末端为圆盘或钝圆结构，手持部位常有滚花、横纹或多条防滑凹槽，以增加摩擦力，确保操作稳定。 | 弧形 | 5 |
| 2 | 劈核刀 | 用途：用于切割眼组织，分割晶状体核等。 配置要求：硬度适中，具有良好的耐腐蚀性；刃口呈微锐化，无缺口、裂纹，其余部分平整、光滑，无锋棱、毛刺。手柄滚花清晰完整，无缺花、烂花现象。 | 直90°/1.5mm | 5 |
| 3 | 显微结扎镊 | 用途：用于夹持眼组织、眼内异物。 配置要求：外表光滑，无锋棱、毛刺、裂纹、麻点、砂眼等，具有良好的耐腐蚀性；眼用结扎镊唇头清晰，开闭灵活，二片连接牢固，内平面平整，具有良好的夹持性能。 | 直1*2齿 | 5 |
| 4 | 系线镊 | 用途：用于夹持眼组织、眼内异物。 配置要求：系线镊外表光滑，无锋棱、毛刺、裂纹、麻点、砂眼等，具有良好的耐腐蚀性，经热处理后，硬度适中；另外，系线镊定位销定位牢固，开闭灵活，二片连接牢固，内平面平整，具有良好的夹持性能。 | 直平台 | 5 |
| 5 | 角膜剪 | 用途：用于剪切眼组织。 配置要求：角膜剪开闭灵活，剪切顺利，其螺钉固定在左片上，当闭合或打开时螺钉不会跟动，刃口不会有咬口或卡住现象；角膜剪的外表无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹，且具有良好的耐腐蚀性。 | 弯钝头12mm | 5 |
| 6 | 显微眼用持针钳 | 用途：用于钳夹眼组织。 配置要求：显微眼用持针钳的柄花清晰完整，钳片对称，外表面清洁，无锋棱、毛刺、裂纹，砂眼，具有良好的耐腐蚀性；具有良好的弹性、牢固性及夹持性能。 | 弯形，圆柄 | 5 |
| 7 | 开睑器 | 用途：用于扩张和支撑眼组织。 配置要求：外表面光滑、对称，无锋棱、毛刺、裂纹、麻点、砂眼，其铆合处铆合牢固，无松动现象；且具有良好的耐腐蚀性，焊接处焊接牢固、光滑，无松动，无气孔、麻点和堆积物的存在。 | 可固定封口15mm | 5 |
| 8 | 眼用剪 | 用途：用于剪切眼组织。 配置要求：外表无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹，且具有良好的耐腐蚀性；硬度适中，剪切性能良好，当闭合或打开时螺钉不会跟动，刃口不会有咬口或卡住现象。 | 弯尖头 | 5 |
| 9 | 消毒盒 | 用途：用于眼科精密手术器械的包装、灭菌、转运和储存的容器系统。 配置要求：盒体材质为304不锈钢或铝合金；盒内上下面铺设医用硅胶垫；材料无毒无害，耐湿热，灭菌过程不释放有害物质；包装、装载眼科精密器械，形成有效无菌屏障系统；适配高温高压（灭菌）等灭菌方式。 | 规格约260*160*25mm | 10 |
| 10 | 眼用注吸冲洗器 | 用途：用于冲洗眼组织、吸液。 配置要求：眼用注吸冲洗器的柄花清晰完整，无缺花、烂花现象，外表光滑，小孔圆整，无锋棱、毛刺；眼用注吸冲洗器的锥孔、锥头和注射器锥头、注吸针配合紧密，接合处无渗漏，注吸液体时顺畅。 | 带袖套，直 | 5 |
| 11 | 囊膜剪 | 用途：主要用于剪开晶状体囊膜切开、囊膜瓣修整或放射状切开。 配置要求：采用优质不锈钢或钛合金；缎面或亚光表面处理以减少手术灯眩光。刃口锋利度高，切割力值小；采用尖头设计，便于精准刺入和剪切囊膜。 | 直尖头 | 5 |
| 12 | 囊膜剪 | 用途：主要用于剪开晶状体囊膜切开、囊膜瓣修整或放射状切开。 配置要求：采用优质不锈钢或钛合金；缎面或亚光表面处理以减少手术灯眩光。刃口锋利度高，切割力值小；采用尖头设计，便于精准刺入和剪切囊膜。 | 弯尖头 | 5 |
| 13 | 晶状体植入镊 | 用途：主要用于夹持、抓握、递送和释放人工晶状体（尤其是软性人工晶状体）至眼内目标位置。 配置要求：高度抛光、凸形轮廓钳口、从底部到尖端变窄的弯曲钳口、鸭嘴形钳口；桨状尖端带小锯齿、弯头内侧面设平滑齿纹。手柄带弹簧作用，便于精细开合控制，镊柄内侧设缓冲垫，减少夹持冲击。 | 圆片式 | 5 |
| 14 | 人工晶状体定位钩 | 用途：主要用于拨动、旋转、调校人工晶状体至囊袋内正位；可用于晶状体核的旋转和操纵。 配置要求：直径0.25mm，末端钝圆，调位面设颗粒呈磨砂面；扁平的蛋形头端。T型头端用于囊袋稳定。手柄带接头和中空管，术中可向前房灌注液体。 | T型 | 5 |
| 15 | 显微眼用镊 | 用途：适用于眼底手术、黄斑裂孔。别名：齿镊，眼底镊，视网膜镊。 配置要求：25G眼底内界膜镊，总长137mm，工作长度29.5mm。 | N型25G | 5 |
| 16 | 显微眼用镊 | 用途：适用于眼底手术、糖尿病视网膜病变、视网膜脱离。别名：眼底视网膜镊，末端夹持镊，纤维膜镊。 配置要求：25G眼底内界膜镊，总长137mm，工作长度29.5mm。 | F型25G | 5 |
| 17 | 眼内膜钩 | 用途：适用于眼底玻切手术起瓣。别名：膜刮刀，钻石刷， 配置要求：25G，总长140mm，工作长度32mm，头部折弯角度150°，长度伸缩长度3mm，宽度1mm。 | 25G | 5 |
| 18 | 笛针 | 用途：适用于玻切手术中吸出多余的液体。别名：移液手柄。 配置要求：25G内芯，总长135mm，工作长度32mm，内芯伸出针管2mm，尾部软管长110mm，带接头，可与设备连接。 | 25G | 5 |
| 19 | 眼科手术器械手柄 | 用途：适用于眼底玻璃体切割手术。 配置要求：波形爪片，可高温消杀。 | 波纹式 | 3 |
| 20 | 显微眼用镊 | 用途：适用于眼底外伤手术。 配置要求：23G眼底异物镊，三爪式夹头，工作长度33mm。 | 23 G异物式 | 5 |
| 21 | 显微眼用镊 | 用途：适用于眼底手术、糖尿病视网膜病变、视网膜脱离。别名：有齿镊。 配置要求：25G眼底鳄鱼镊，工作长度32mm。 | 25G鳄鱼式 | 5 |
| 22 | 显微眼用剪 | 用途：适用于眼底手术、糖尿病视网膜病变、视网膜脱离。别名：眼底剪。 配置要求：25G眼底水平弯剪，工作长度32mm。 | 25G水平弯剪型 | 5 |
| 23 | 显微眼用镊 | 用途：适用于眼底手术、糖尿病视网膜病变、视网膜脱离。别名：眼底视网膜镊，眼底直平台镊，纤维膜镊。 配置要求：25G眼底直微镊（尖头），工作长度32mm。 | 直微式 | 5 |
| 24 | 显微眼用镊 | 用途：适用于眼底手术、黄斑裂孔。别名：齿镊，眼底镊，视网膜镊。 配置要求：25G眼底内界膜镊，工作长度32mm。 | 25G内界膜式 | 5 |
| 25 | 显微眼用镊 | 用途：适用于眼底手术、糖尿病视网膜病变、视网膜脱离。别名：眼底视网膜镊，末端夹持镊，纤维膜镊。 配置要求：25G眼底非对称性视网膜镊，工作长度32mm。 | 25G非对称性视网膜式 | 5 |
| 26 | 斜视钩 | 要求：1.非对称性视网膜式。2.斜视钩的外表面网纹滚花清晰完整，无缺花、烂花且有良好的耐腐蚀性能。3.斜视钩头部和手柄在同一条中心线上，其头端光滑，其余部位无锋棱、毛刺。 | 无孔8mm | 5 |
| 27 | 斜视镊 | 用途：用于夹持、固定眼外肌或组织。 配置要求：镊子尖端需具备极高的精密度，确保能稳固夹持细小的眼外肌或筋膜组织而不滑脱，同时避免对组织造成压榨性损伤。 | 直1*2齿 | 5 |
| 28 | 显微吗叮镊 | 用途：用于稳固夹持眼部细小组织，同时避免组织损伤。 配置要求：小型、轻巧（长14-16cm），弹簧式把柄；尖端纤细（宽度0.15-0.4mm）；不反光、无磁性。尖而不锐，边缘无棱角，对合好，能牢固夹住细小组织。 | 直1*2齿 | 5 |
| 29 | 小梁剪 | 用途：用于剪切眼部深层组织（如小梁网）。 配置要求：长125mm、弯尖12mm头型、三孔手柄，手指套、防滑纹保障握持稳定性，通过特殊弹簧结构保障剪切恢复力。 | 弯尖12mm | 5 |
| 30 | 巩膜剪 | 用途：用于眼后节手术（如视网膜脱离修复、玻璃体切割）时修剪、分离巩膜组织。 配置要求：弯形或角形设计，有孔或带锯齿的弹簧手柄，便于医生在眼球表面或眼内深部操作时，能绕过瞳孔区晶状体等结构，灵活地到达目标位置剪切。 | 弯尖头 | 5 |
| 31 | 眼睑拉钩 | 用途：用于牵开眼睑以暴露手术视野，或在检查时固定眼球。 配置要求：总长度不小于140mm，头端宽度不小于3.5mm，以适应成人的眼部解剖结构，工作部分必须光滑、无毛刺、无裂痕。 | 头宽8mm | 5 |
| 32 | 斜视圆挠板 | 用途：用于斜视手术中用于分离、按摩、探查眼外肌及周围组织的专用器械。 配置要求：长条形薄片状，总长120mm-150mm，便于伸入眼球与眼眶骨壁之间的有限空间操作，头端呈光滑半圆形或卵圆形。距头端约15-20mm处有轻微角度（约15-30度），以适应眼球表面的曲率，使手柄不遮挡视线。 | 头宽约9mm | 5 |
| 33 | 眼睑保护板 | 用途：用于隔离、支撑和保护眼球及眼睑深层组织的辅助器械。 配置要求：长条形薄片状或铲状，一端或两端呈光滑的半圆形，板身具有一定纵向弧度。带扁平手柄或带孔手柄，便于手指握持和术中调整角度。 | 全长10cm | 3 |
| 34 | 眼用刮匙 | 用途：用于刮除、清理或抛光组织的专用器械。 配置要求：刃口采用圆形半锋利设计，且刀片的顶部和底部边缘均为半锋利。工作端呈光滑的匙形或卵圆形凹面，便于容纳和移除刮除的组织碎屑。 | 2.5mm | 3 |
| 35 | 眼用剪 | 用途：用于剪切眼组织。 配置要求：外表无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹，且具有良好的耐腐蚀性；刃口硬度适中，剪切性能良好，当闭合或打开时螺钉不会跟动，刃口不会有咬口或卡住现象。 | 直尖头 | 5 |
| 36 | 睑板腺囊肿镊 | 用途：用于睑板腺囊肿（霰粒肿）切除或睑板腺按摩疏通，夹持固定眼睑。 配置要求：全长98mm左右，大、中、小多种规格；采用弧形凸起或齿纹夹持面实现囊肿顶起与稳固夹持；结合弹簧夹设计确保操作省力与耐用性。 |  | 3 |
| 37 | 刀片夹持器 | 用途：用于稳定夹持手术刀片。 配置要求：弹簧式结构，总长为120mm，内置旋转台和调节副手柄。齿条移动块与连杆机构连接压条，医生可以单手快速完成刀片的装卸。夹刀台端面内嵌的磁铁块，在松开压条后能使夹刀台自动弹开更换刀片。 | 卡槽式 | 3 |
| 38 | 手术刀片 | 用途：用于安装于刀柄上切开组织。 配置要求：刀片刃口应锋利，表面无裂纹、锈斑，刃口无缺口，切口精确平整、无毛边。 | 圆刀 | 30 |
| 39 | 眼用测量器 | 刻度要求0.5mm或0.1mm，用于术中测量瞳孔直径、角膜直径、病变大小等。 | 直头0-20mm | 3 |
| 40 | 巩膜咬切器 | 用途：用于抗青光眼手术（如小梁切除术）及其他需要部分切除巩膜组织的眼科器械。 配置要求：下刃设计为扁平、光滑的铲状或舌状，上刃与手柄联动，通过按压手柄驱动上刃向下刃方向精密闭合，实现剪切咬合。 | 直1.5mm | 3 |
| 41 | 虹膜剪 | 用途：用于剪切虹膜组织（如虹膜切开术、虹膜切除术），也可用于切割眼内其他脆弱组织、膜性结构及缝线。 配置要求：双圆钝头端，在钝性解剖组织时可有效防止刺伤脆弱眼组织和血管。 | 双尖角形9mm | 5 |
| 42 | 小梁切开器 | 用途：用于青光眼微创手术的精密器械，其核心功能是切开小梁网及史莱姆管内壁，建立房水流出通道以降低眼压。 配置要求：刀片长度0.25mm、宽度0.1mm，刀刃呈圆弧状，斜切处理便于切入；兼具切开与扩张功能。 | 单头 鹰嘴式 | 3 |
| 43 | 虹膜恢复器 | 用途：用于恢复虹膜位置、分离组织粘连、推压晶体核的专用器械。 配置要求：117mm全长、1.2mm-1.7mm头宽，钝扁圆形头部、0.1mm超薄厚度（用于精细分离）和弯折倾斜角度。通过精细、钝性的操作，将脱出的虹膜送回前房，或在手术中推挡、分离眼内组织而不造成损伤。 | 双头135mm | 3 |